#### CARATTERISTICHE  PRINCIPALI

- N/8009 è sicuramente l’estintore a polvere omologato (Omologazione M.I. Prot. DCPST/A6/3385/153 Sott. 100 del 06/05/2004) con le migliori prestazioni oggi  sul mercato sui fuochi di classe B e C (“rating” di 233 per i fuochi di classe B).

- ha subito i trattamenti anticorrosivi più efficaci, specialmente per la fosfatizzazione e la pittura poliestere sulla superficie esteriore.

- La lancia è situata all’estremità del tubo, il che permette di dirigere e regolare il getto con una sola mano. La forma e la dimensione della pistola erogatrice sono ideati per adattarsi alle mani di tutte le misure.

- Non è pressurizzato, eliminando il rischio di compattamento della polvere nel tempo.

- Questo estintore è caricato con polvere MONNEX che è la più efficace polvere estinguente per incendi di carburanti liquidi e gassosi oggi esistente.

- La polvere MONNEX è l’unica polvere approvata dal Registro Italiano Navale (R.I.Na.).

#### CARATTERISTICHE  TECNICHE

Altezza totale     	485 mm. 	Pressione di esercizio 	1,4 MPa

Tempo di scarica  	22”	Peso vuoto             	6,78   kg.

Diametro serbatoio  	185 mm.	Pressione di collaudo  	3  MPa

Lunghezza del getto	8 metri	Pressione di scoppio 	6  Mpa

Peso totale          	13   kg.	Carica nominale	6    kg.

Estinguente Polvere   	MONNEX

#### OMOLOGAZIONI CE

CE-PED-B-TMT001-04-BVI

CE-PED-C1

| Rifer. Numerico | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 1 | Cartuccia CO2 |
| 2 | Guarnizione cartuccia |
| 3 | Disco di rottura cartuccia |
| 4 | Testata cartuccia |
| 5 | Cono diffusore |
| 6 | O-ring |
| 7 | Valvola di sicurezza |
| 8 | Sigillo visivo |
| 9 | Distanziatore di sicurezza |
| 10 | Guarnizione in gomma per testata |
| 11 | Coperchio testata |
| 12 | Percussore |
| 13 | Sigillo sicurezza |
| 14 | O-ring |
| 15 | Manichetta con pistola erogatrice |
| 16 | Gancio |
| 17 | Rondella di fissaggio fondello |
| 18 | Fondello per estintore con supporto pistola |
| 19 | Spinotto maniglia |
| 20 | Molla maniglia |
| 21 | Maniglia |