| CLASSE DI SPEGNIMENTO | ## CARICA | PROPELLENTE | TEMPER. DI UTILIZZO | GITTATA | MATERIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 C | Polvere Monnex | Azoto | -20° + 60° | mt 12 | Acciaio |

| CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE |  |
| --- | --- |
| - Serbatoio: tipo cilindrico in acciaio DD12 UNI EN10111, spessore 30/10, capacità 85 lt |  |
| - Tipo: non pressurizzato, con bombola esterna da 14 litri |  |
| - Riduttore di pressione |  |
| - Valvola di sicurezza |  |
| - Trattamento esterno: sabbiatura e verniciatura con resina epossi-poliestere |  |
| - Trattamento interno: fosfatazione |  |
| - Struttura carrello: acciaio |  |
| - Gabbia di protezione alla bombola di azoto completa di avvolgi manichetta |  |
| - Mitra di erogazione |  |
| - Manichetta in gomma con treccia tessile completa di molla antistrozzatura |  |
| - Ruotino frontale ø 150 con dispositivo interbloccante |  |
| - Ruote ø 400 |  |
| - Tappo di fondo da 2” per ispezione serbatoio |  |
| OMOLOGAZIONI |  |
| - Ministero dell’Interno Codice omologazione TA088ECP50B1C001 Prot. DCPST/A6/5144/153C sott.100 del 12/07/2004 |  |
| - CE-PED-B-TMS001-04-BVI - CE-PED-C1 |  |